Bài tập về địa chỉ IPv4

Câu 1.

Cho địa chỉ IPv4 dưới dạng phân lớp/classful:

A. IPv4 address: 58.68.88.98

B. IPv4 address: 160.160.60.60

C. IPv4 address: 202.202.202.202

D. IPv4 address: 171.172.172.171

Với địa chỉ IPv4 dưới dạng phân lớp/classful như trên, hãy tìm các thông tin sau:

1. Địa chỉ IPv4 được cho thuộc lớp nào?

A. Lớp A
B. Lớp B
C. Lớp C
D. Lớp B

2. Địa chỉ mạng mà địa chỉ IP được cho thuộc về là gì?

A. 58.0.0.0

B. 160.160.0.0

C. 202.202.202.0

D. 171.172.0.0

3. Địa chỉ trạm đầu tiên của dải địa chỉ mạng đó?

A. 58.0.0.1

B. 160.160.0.1

C. 202.202.202.1

D. 171.172.0.1

4. Địa chỉ trạm cuối cùng của dải địa chỉ mạng đó?

A. 58.255.255.254

B. 160.160.255.254

C. 202.202.202.254

D. 171.172.255.254

5. Địa chỉ quảng bá của dải địa chỉ mạng đó?

A. 58.255.255.255

B. 160.160.255.255

C. 202.202.202.255

D. 171.172.255.255

Câu 2.

Cho địa chỉ IPv4 dưới dạng tiền tố/prefix:

A. IPv4 address: 193.193.216.216/16

B. IPv4 address: 78.78.78.118/24

C. IPv4 address: 56.66.76.86/16

D. IPv4 address: 95.95.95.95/24

Với địa chỉ IPv4 dưới dạng tiền tố/prefix như trên, hãy tìm các thông tin sau:

1. Mặt nạ mạng con/Subnet Mask là gì?

A. 255.255.0.0

B. 255.255.255.0

C. 255.255.0.0

D. 255.255.255.0

2. Địa chỉ mạng (con) mà địa chỉ IP được cho thuộc về là gì?

A. 193.193.0.0

B. 78.78.78.0

C. 56.66.0.0

D. 95.95.95.0

3. Địa chỉ trạm đầu tiên của dải địa chỉ mạng (con) đó?

A. 193.193.0.1

B. 78.78.78.1

C. 56.66.0.1

D. 95.95.95.1

4. Địa chỉ trạm cuối cùng của dải địa chỉ mạng (con) đó?

A. 193.193.255.254

B. 78.78.78.254

C. 56.66.255.254

D. 95.95.95.254

5. Địa chỉ quảng bá của dải địa chỉ mạng (con) đó?

A. 193.193.255.255

B. 78.78.78.255

C. 56.66.255.255

D. 95.95.95.255